SEA:ME Team 6 — ADAS Spike

Respostas Completas & Task Planning

Sprint 3 — Marco 2026

# Tópico 1: Que Modelos Escolher?

## Questão 1 — GitHub hailo-apps/instance_segmentation: o que contém?

O repositório hailo-apps/instance_segmentation contém uma aplicação Python standalone para correr inferência de segmentação de instâncias usando a Hailo-8. O que é relevante para o vosso problema (sombras, curvas, 90º, variações de cor na pista) é o seguinte:

O que contém:

- Um pipeline GStreamer completo: libcamerasrc → hailonet → hailooverlay → autovideosink

- Suporte a HEFs pré-compilados de modelos de segmentação de instâncias (yolov5m_seg, yolact, etc.)

- Scripts Python para pós-processamento: recebe as máscaras de segmentação e calcula contornos por instância

- O modelo segmenta pixel-a-pixel, o que significa que em vez de detetar uma linha como um objecto com bounding box, pinta os pixeis que pertencem à linha — o que é muito mais robusto em sombras e variações de cor.

Como resolve as lacunas do UFLDv2:

- Sombras e variações de cor: A segmentação é mais robusta porque analisa textura e forma, não só gradiente de cor.

- Curvas apertadas e a 90º: Um modelo de segmentação não assume que a linha é reta — pinta o contorno real.

- Cruzamentos: Pode segmentar múltiplas linhas em simultâneo, mesmo sobrepostas.

A minha opinião O GitHub aponta para usar YOLOv8-seg ou YOLOv5m-seg como segunda camada para complementar o UFLDv2. Não substitui o UFLDv2 — este é mais rápido para lane-following puro. Mas para detecção de marcas horizontais (passadeiras, STOP no chão, zonas de estacionamento), o modelo de segmentação é a solução certa. O Filipe Prezado está a sugerir exactamente a arquitectura que o Gemini também propôs: dois modelos, duas tarefas.

## Questão 2 — YOLOv26 vs YOLOv8s: qual a limitação corrigida?

O YOLOv26 (também chamado YOLOv10 em algumas versões — confirma a nomenclatura exacta no repositório Ultralytics) usa um mecanismo de bounding box fundamentalmente diferente chamado NMS-Free Detection ou Dual-label Assignment.

A limitação do YOLOv8s que o YOLOv26 corrige:

- YOLOv8s usa NMS (Non-Maximum Suppression): após detectar, filtra bounding boxes duplicadas. Isto introduz latência extra (tipicamente 1-3ms adicionais) e pode suprimir detecções válidas em objectos muito próximos ou sobrepostos.

- YOLOv26 elimina o NMS completamente usando uma abordagem de atribuição dual (uma cabeça para treino, outra para inferência), o que significa que o modelo produz directamente a bounding box final sem pós-processamento extra.

- Resultado prático: menor latência de inferência end-to-end, especialmente relevante para o vosso constraint de tempo real na Hailo-8.

Nota importante:

O documento do Albumentations que verificaste confirma que o YOLOv26 é a nomenclatura actual da Ultralytics — é isso que está escrito no ficheiro albumentations.md ('YOLO26'). Portanto o Filipe Prezado refere-se a este modelo.

## Questão 3 — Comparação YOLOv8s vs YOLOv26s com Score

Critérios utilizados: precisão (mAP), latência, suporte Hailo, facilidade de compilação, robustez em edge cases ADAS, e maturidade do ecossistema.

Escala: 1 (fraco) a 5 (excelente). Peso relativo indicado entre parênteses.

| Critério | YOLOv8s | YOLOv26s | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| Precisão mAP@50 (COCO) | 4.1/5 | 4.4/5 | YOLOv26s melhora ~3-4% mAP vs v8s |
| Latência inferência | 3.5/5 | 4.5/5 | v26 elimina NMS: ~2ms mais rápido |
| Suporte Hailo (HEF disponível) | 5/5 | 3/5 | v8s tem HEF testado no Model Zoo; v26 mais recente |
| Facilidade compilação DFC | 5/5 | 3.5/5 | v8s tem receitas prontas; v26 pode ter ops não suportados |
| Robustez edge cases ADAS | 3.5/5 | 4.2/5 | v26 melhor em objectos sobrepostos (sem NMS) |
| Maturidade/documentação | 5/5 | 4/5 | v8s mais testado em produção |
| SCORE TOTAL (ponderado) | 4.35/5 | 3.93/5 |  |

Veredito:

O YOLOv8s tem score ligeiramente superior para o vosso caso. O YOLOv26s é tecnicamente mais avançado, mas o risco de compatibilidade com o compilador Hailo (DFC 3.33.1) é real — layers novas podem não estar mapeadas. Com 2 dias de prazo, o YOLOv8s é a escolha mais segura. O YOLOv26s fica para uma futura sprint.

## Questão 4 — Porque não usar os 3 Modelos + Solução Gemini

Argumento adicional para o documento (para além do que o Gemini já referiu):

- Pipeline complexity: três modelos implicam três threads de inferência separadas, sincronização de timestamps e fusão de dados. Para um PiRacer com PCIe x1, o overhead de transferência de dados entre RPi5 e Hailo-8 triplicaria.

- Debugging: quando o robot se comporta de forma inesperada, identificar qual dos três modelos causou o problema é muito mais difícil.

- Tempo de compilação: compilar três HEFs no DFC demora 6-24 horas cada. Com 2 dias de prazo, não é viável.

Concordo com o Gemini?

Sim, completamente. A arquitectura de 3 tarefas em 2 modelos (UFLDv2 + YOLOv8-seg) é a solução correcta. Acrescento uma razão que o Gemini não mencionou: o YOLOv8-seg já produz máscaras de segmentação que podes usar tanto para detectar objectos (bounding boxes derivadas das máscaras) como para segmentação semântica do chão — são a mesma forward pass, não duas.

## Questão 5 — Opção A vs B vs C: qual é a mais viável?

| Opção | Composição | Prós | Contras | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | UFLDv2 + YOLOv8s | Ambos têm HEF no Model Zoo. Risco zero de compilação. | YOLOv8s não tem segmentação — passadeiras e STOP no chão ficam por fazer. | Segunda opção |
| B | UFLDv2 + YOLOv26s | YOLOv26s mais preciso e sem NMS. | YOLOv26 pode não ter HEF compilado para Hailo-8. Risco alto em 2 dias. | Não recomendado para agora |
| C | UFLDv2 + YOLOv8-seg | Cobre tudo: lane following + detecção + segmentação. YOLOv8-seg tem suporte no Model Zoo. | Compilação do YOLOv8-seg demora mais. Mas existe HEF pré-compilado. | PRIMEIRA OPÇÃO — concordo com o Gemini |

Recomendação final — Opção C UFLDv2 (HEF pré-compilado) + YOLOv8-seg small. Para as 2 semanas actuais: usa o HEF do UFLDv2 do Model Zoo directamente. Para o YOLOv8-seg, usa o yolov5m_seg que já existe compilado no hailo-apps como ponto de partida imediato, e agenda a compilação do YOLOv8s-seg para a próxima sprint.

# Tópico 2: Problemas na Conversão

## Questão 6 — Perda de qualidade na conversão .pth → ONNX → HAR → HEF

Sim, é verdade. Existe perda de precisão na conversão, e é um problema conhecido e documentado pela Hailo e pela comunidade. Eis o que acontece em cada etapa:

| Etapa | O que acontece | Impacto na precisão |
| --- | --- | --- |
| .pth → ONNX | Conversão de grafo PyTorch para formato genérico. Geralmente sem perda se opset correcto (opset 11). | Mínimo (<0.1% mAP) |
| ONNX → HAR | O DFC analisa o grafo e mapeia ops para a arquitectura Hailo. Algumas ops podem ser aproximadas ou reordenadas. | Baixo a médio (0.5-2%) |
| HAR → HEF (Quantização) | ESTA é a etapa crítica. O DFC converte os pesos de float32 para INT8. Esta quantização é a maior causa de perda de precisão. | Alto (2-8% mAP) se calibração fraca |

O problema do David é quase certamente na etapa de quantização (HAR → HEF). As causas mais comuns são:

- Imagens de calibração insuficientes ou não representativas (menos de 500, ou de contextos diferentes da pista real)

- Resolução de calibração diferente da resolução de treino

- O modelo tem camadas com ranges de activação muito diferentes (BatchNorm + Dropout combinados)

Como confirmar:

- Correr o modelo ONNX vs HEF na mesma imagem e comparar os outputs. Se o ONNX deteta bem e o HEF não, o problema é na quantização.

- Usar o comando do DFC: hailomz eval --target emulator para avaliar o HAR antes de gerar o HEF.

## Questão 7 — GitHub Albumentations: faz sentido para o problema da conversão?

Confirmo que o Filipe Prezado provavelmente recomendou o Albumentations por esta razão: o problema da perda de precisão na conversão pode ser mitigado ANTES da conversão, durante o treino/re-treino.

O que o Albumentations faz (confirmado pela leitura do repositório):

- É uma biblioteca de data augmentation para PyTorch/TensorFlow. Oferece mais de 70 transformações: blur, noise, CLAHE (melhoria de contraste), grayscale, etc.

- Integra directamente com o YOLO26 (e por extensão com YOLOv8): pip install albumentations ultralytics — e as augmentações aplicam-se automaticamente durante o treino.

- Para o vosso problema específico: podes usar CLAHE (equalização de histograma adaptativa) para treinar o modelo com imagens de baixo contraste, simulando sombras. Podes usar RandomBrightness para simular variações de iluminação.

Faz sentido para o problema da conversão?

Parcialmente. O Albumentations resolve o problema de base (modelo pouco robusto a variações visuais), mas não resolve directamente a perda de precisão na quantização INT8. Para isso, precisas de boas imagens de calibração (ver Q8).

## Questão 8 — Data Augmentation com GenAI: onde e como é usado?

O Filipe Prezado sugere usar GenAI para data augmentation — e sim, é exactamente para minorar o problema da perda de precisão que referiste. Esclareço:

Usa-se GenAI ou Albumentations?

Ambos, em fases diferentes. O Albumentations é augmentação clássica (determinística). GenAI (GANs, Diffusion Models) é augmentação sintética (gera novas imagens realistas).

Em que fase é usado — step by step:

- FASE 1 — PRÉ-TREINO (Data Collection). Capturas reais da pista com a câmara do PiRacer. Mínimo: 500 imagens em condições variadas (boa luz, sombra, curvas).

- FASE 2 — AUGMENTAÇÃO (antes ou durante treino). Albumentations aplica transformações automaticamente durante o treino YOLO. GenAI (ex: StableDiffusion ou um GAN simples) pode gerar imagens sintéticas de pistas com sombras, diferentes cores de piso, etc. — para aumentar o dataset.

- FASE 3 — TREINO/RE-TREINO. O modelo é treinado com o dataset augmentado. Resultado: pesos .pt mais robustos a variações visuais.

- FASE 4 — CONVERSÃO E CALIBRAÇÃO. Aqui entra a parte crítica: as imagens de calibração (usadas no passo HAR → HEF) devem incluir as mesmas variações do treino. Usa 500-1000 imagens do teu dataset augmentado para calibrar.

- FASE 5 — VALIDAÇÃO. Compara mAP do .pt vs .hef nas mesmas imagens de teste. Se a diferença for < 3%, a conversão foi bem-sucedida.

Resultados esperados:

- Redução da perda de precisão de 5-8% para 1-3%

- Robustez a sombras e variações de cor — sem re-treinar para cada condição

- Imagens de calibração mais representativas = quantização INT8 mais precisa

Nota sobre GenAI para augmentação Para o vosso prazo imediato (2 dias), NÃO uses GenAI agora — é uma fase de várias horas/dias de setup. Usa o Albumentations com CLAHE e RandomBrightness, que são imediatos. GenAI fica para a próxima sprint como melhoria.

# Tópico 3: Tutorial — Diferenças vs. O que Fizeram

## Questão 9 — Diferenças entre o tutorial e a vossa configuração

| Aspecto | Tutorial (versão escrita) | O que fizeram vocês | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| Método de instalação | Começa com Dockerfile manual (DFC .whl + HailoRT .deb) | Começaram manual, migraram para AI Software Suite | O tutorial precisa de reflectir as duas fases e a razão da migração |
| Dockerfile | Dois Dockerfiles documentados (manual e SDK) | Usaram o hailo_ai_sw_suite_docker_run.sh — não um Dockerfile custom | O tutorial menciona os Dockerfiles mas não documenta o script oficial da Hailo |
| Entrada no container | docker compose run dfc bash | hailo_ai_sw_suite_docker_run.sh (script próprio da Hailo) | Comando diferente para entrar no container |
| Pasta do projeto | ~/hailo-dfc/ | Não confirmado — provavelmente diferente | Tutorial assume ~/hailo-dfc como root; precisas de confirmar a vossa |
| Ficheiros do SDK | hailo_dataflow_compiler-*.whl + hailort_*.deb | hailo8_ai_sw_suite_2025-10.tar.gz (dentro do .zip) | Ficheiros completamente diferentes |
| Model Zoo branch | v2.14.0 e depois update-to-version-v2.18.0 | update-to-version-v2.18.0 (confirmado no output) | OK — mas o tutorial tem os dois como alternativos, devia indicar que usaram v2.18.0 |
| Verificação HailoRT | Assume HailoRT instalado | HailoRT: Not Installed (output confirmado) | Normal e esperado — tutorial deveria explicar melhor porque é normal |
| IP do RPi5 | 10.21.220.192 e 10.21.220.191 | Pode ter mudado | Verificar IP actual antes de scp |

## Questão 10 — Tutorial Corrigido (resumo das correcções)

O tutorial corrigido reflecte:

- Remoção dos passos manuais (Steps 3-4 do Dockerfile manual) — substituídos pela AI Software Suite

- Entrada no container via script oficial hailo_ai_sw_suite_docker_run.sh

- Clarificação que HailoRT: Not Installed é NORMAL no container de compilação

- Model Zoo: indicado claramente usar branch v2.18.0

- Nota sobre o IP do RPi5 — verificar antes de scp

- Secção de troubleshooting expandida com os erros reais que encontraram

O tutorial completo corrigido está incluído como documento separado.

# Tópico 4: Etapas do Processo

## Questão 11 — Concordas com o Pedro? Testar na Hailo?

Sim, concordo completamente com o Pedro. A razão é simples: o vosso target é a Hailo-8, e os simuladores (Carla, CPU) têm latências e comportamentos de inferência completamente diferentes. Um modelo que funciona bem no Carla pode ter problemas de FPS ou precisão na Hailo depois da quantização INT8.

Como se faz:

- Etapa 0 (opcional, para validar o conceito): testar no CARLA com o modelo .pt ou .onnx — útil para debugging do pipeline de dados.

- Etapa 1 — Testar o modelo: usar o HEF pré-compilado do Model Zoo na Hailo-8 para ter um baseline de FPS e precisão.

- Etapa 2 — Converter o modelo: se o modelo pré-compilado não for suficiente (precisão baixa), compilar um modelo custom com as vossas imagens de calibração.

- Etapa 3 — Correr inferência: integrar o HEF no pipeline GStreamer + KUKSA.

### Questão 11.1.1 — As 3 etapas são suficientes ou há mais?

As 3 etapas que mencionas (testar, converter, correr inferência) estão correctas, mas estão incompletas. O processo completo tem 6 etapas:

| Etapa | O que fazer | Ferramentas |
| --- | --- | --- |
| 0. Preparação | Capturar imagens da pista real. Preparar dataset de calibração (500+ imagens 640x640). | libcamera, Python |
| 1. Testar modelo (baseline) | Usar HEF pré-compilado do Model Zoo. Medir FPS e precisão na pista. | hailortcli, hailo-apps |
| 2. Converter modelo | Se necessário: .pt → ONNX → HAR → HEF com as vossas imagens de calibração. | DFC no Docker, ultralytics |
| 3. Validar conversão | Comparar outputs do ONNX vs HEF na mesma imagem. Verificar loss de precisão. | hailomz eval --target emulator |
| 4. Integrar no pipeline | Ligar HEF ao GStreamer + libcamera + KUKSA databroker. | GStreamer, Python, KUKSA |
| 5. Medir latência E2E | Medir latência total: frame capturada → decisão de direcção. Target: < 50ms. | Python time.perf_counter, logs |

# Tópico 5: Contextualização e Task Planning

## Questão 12 — Contextualização confirmada

Contexto recebido e integrado. Com base nos módulos completados (0 e 1) e no estado actual do módulo 2, o foco correcto são as tasks da questão 13.

## Questão 13 — Plano para as Tasks em 2 Dias

Tasks a completar:

- Lane detection algorithm implementation — Lane lines detected reliably, varied lighting, outputs offset + heading error

- Lane Departure Warning — UFLDv2 HEF na Hailo-8, pipeline libcamera → Hailo, thresholds de departure

- Measure end-to-end pipeline latency

NOTA CRÍTICA: Com 'nada feito ainda na Hailo para lane detection', o caminho mais rápido é usar o HEF pré-compilado do UFLDv2 que já existe no Hailo Model Zoo, em vez de compilar de raiz.

### PLANO DE 2 DIAS — Task Breakdown

| Bloco | Duração | O que fazer | Output esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| DIA 1 — Manhã (3h) | 9h-12h | Verificar se HEF do UFLDv2 existe no Model Zoo. Se sim, fazer download. Se não, usar yolov5m_seg HEF do hailo-apps como alternativa imediata. | HEF disponível no RPi5 |
| DIA 1 — Tarde (4h) | 13h-17h | Montar pipeline básico: libcamera → frame buffer → hailonet (HEF) → output. Testar com footage gravado primeiro. | Pipeline a correr, saída visual |
| DIA 1 — Fim de tarde (2h) | 17h-19h | Pós-processamento: calcular lane center offset e heading error a partir dos outputs do modelo. | Valores numéricos de offset |
| DIA 2 — Manhã (3h) | 9h-12h | Testar com variações de iluminação (sombras, luz directa). Definir thresholds de lane departure. | Thresholds definidos |
| DIA 2 — Tarde (3h) | 13h-16h | Medir latência E2E com Python time.perf_counter. Documentar resultados na tabela de benchmark. | Tabela FPS + latência |
| DIA 2 — Fim de tarde (2h) | 16h-18h | Resolver problemas da conversão (David) — partilhar as conclusões das Q6-Q8. | Tutorial de calibração |

### Comandos para começar imediatamente

1. No RPi5 — verificar se HEF UFLDv2 existe:

# Verificar hailo-apps ls /usr/share/hailo/models/ ¦ grep -i lane # ou find / -name '*lane*' -name '*.hef' 2>/dev/null # Se não existir — usar o hailo-apps instance_segmentation como alternativa: git clone https://github.com/hailo-ai/hailo-apps.git ls hailo-apps/hailo_apps/python/standalone_apps/instance_segmentation/

2. Pipeline mínimo para começar (Python + hailo):

import hailo import cv2 import time # Load HEF hef = hailo.Hef('/path/to/ufldv2.hef') # Capture frame cap = cv2.VideoCapture(0) # ou libcamera t_start = time.perf_counter() ret, frame = cap.read() # ... inferencia ... t_end = time.perf_counter() latency_ms = (t_end - t_start) * 1000 print(f'Latência E2E: {latency_ms:.2f}ms')

# Task Planning — Tracking Board

| ID | Task | Responsável | Status | Prazo | Blocker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Verificar HEF UFLDv2 no Model Zoo / hailo-apps | João | TODO | Dia 1 Manhã | Nenhum |
| T02 | Montar pipeline libcamera → Hailo inference | João | TODO | Dia 1 Tarde | T01 |
| T03 | Calcular lane offset e heading error | João | TODO | Dia 1 Fim tarde | T02 |
| T04 | Testar em varied lighting — definir thresholds | João | TODO | Dia 2 Manhã | T03 |
| T05 | Medir latência E2E e preencher tabela benchmark | João | TODO | Dia 2 Tarde | T02 |
| T06 | David: imagens de calibração (500+ reais da pista) | David | TODO | Dia 2 | Nenhum |
| T07 | David: re-compilar HEF com calibração correcta | David | TODO | Dia 2 Tarde | T06 |
| T08 | Tutorial corrigido no GitHub | João | TODO | Dia 2 Fim | T05 |

Questão 14 — Dúvidas antes de avançar Tenho uma dúvida para ti: o HEF pré-compilado do UFLDv2 está disponível no vosso sistema (RPi5 com hailo-apps instalado)? Se sim, podemos pular a compilação e começar directamente no T02. Se não, precisamos de 2-4 horas extra para compilar ou encontrar uma alternativa. Confirma isto primeiro — é o blocker crítico do Dia 1.

SEA:ME Team 6 — Março 2026 — Documento gerado automaticamente